# Лабораторная работа №10

Администрирование локальных сетей

Мишина Анастасия Алексеевна

Содержание

# 1	Цель работы

Освоить настройку прав доступа пользователей к ресурсам сети [1].

# 2	Задание

- Требуется настроить следующие правила доступа:

  - web-сервер: разрешить доступ всем пользователям по протоколу HTTP через порт 80 протокола TCP, а для администратора открыть доступ по протоколам Telnet и FTP;

  - файловый сервер: с внутренних адресов сети доступ открыт по портам для общедоступных каталогов, с внешних — доступ по протоколу FTP;

  - почтовый сервер: разрешить пользователям работать по протоколам SMTP и POP3 (соответственно через порты 25 и 110 протокола TCP), а для администратора — открыть доступ по протоколам Telnet и FTP;

  - DNS-сервер: открыть порт 53 протокола UDP для доступа из внутренней сети;

  - разрешить icmp-сообщения, направленные в сеть серверов;

  - запретить для сети Other любые запросы за пределы сети, за исключением администратора;

  - разрешить доступ в сеть управления сетевым оборудованием только администратору сети.

- Требуется проверить правильность действия установленных правил доступа.

- Требуется выполнить задание для самостоятельной работы по настройке прав доступа администратора сети на Павловской.

- При выполнении работы необходимо учитывать соглашение об именовании.

# 3	Выполнение лабораторной работы

В рабочей области проекта подключим ноутбук администратора с именем admin к сети к other-donskaya-1 (рис. 1) с тем, чтобы разрешить ему потом любые действия, связанные с управлением сетью. Для этого подсоединим ноутбук к порту 24 коммутатора msk-donskaya-sw-4 и присвоим ему статический адрес 10.128.6.200, указав в качестве gateway-адреса 10.128.6.1 (рис. 2) и адреса DNS-сервера 10.128.0.5 (рис. 3).

Рис. 1: Размещение ноутбука администратора в сети other-donskaya-1

Рис. 2: Задание статического ip-адреса ноутбуку admin

Рис. 3: Задание gateway-адреса и адреса DNS-сервера ноутбуку admin

Проверим, что у ноутбука корректно работает соединение через пингование разных устройств сети, например серверов (рис. 4).

Рис. 4: Проверка работоспособности соединения ноутбука admin

На оборудовании Cisco правила в списке доступа проверяются по порядку сверху вниз до первого совпадения — как только одно из правил сработало, проверка списка правил прекращается и обработка трафика происходит на основе сработавшего правила. Поэтому сначала мы надо давать разрешение (permit) на какое-то действие, а уже потом накладывать ограничения (deny). Настроим доступ к web-серверу по порту tcp 80. Мы создаем список контроля доступа с названием servers-out (так как предполагается ограничить доступ в конкретные подсети и по отношению к маршрутизатору это будет исходящий трафик); указано (в качестве комментария-напоминания remark web), что ограничения предназначены для работы с web-сервером, а также даем разрешение доступа (permit) по протоколу TCP всем (any) пользователям сети (host) на доступ к web-серверу, имеющему адрес 10.128.0.2, через порт 80. Добавим список управления доступом к интерфейсу. К интерфейсу f0/0.3 подключается список прав доступа servers-out и применяется к исходящему трафику (out) (рис. 5).

Рис. 5: Настройка доступа к web-серверу по порту tcp 80, добавление списка управления доступом к интерфейсу

Проверим, что доступ к web-серверу есть через протокол HTTP, введя в строке браузера хоста ip-адрес web-сервера (рис. 6). При этом команда ping будет демонстрировать недоступность web-сервера как по имени, так и по ip-адресу web-сервера (рис. 7).

Рис. 6: Проверка доступа к web-серверу через протокол HTTP

Рис. 7: Проверка недоступности web-сервера через ping

Настроим дополнительный доступ для администратора по протоколам Telnet и FTP. В список контроля доступа servers-out добавлено правило, разрешающее устройству администратора с ip-адресом 10.128.6.200 доступ на web-сервер (10.128.0.2) по протоколам FTP и telnet (рис. 8).

Рис. 8: Настройка дополнительного доступа для администратора по протоколам Telnet и FTP

Убедимся, что с узла с ip-адресом 10.128.6.200 есть доступ по протоколу FTP. Для этого в командной строке устройства администратора введем ftp 10.128.0.2, а затем по запросу имя пользователя cisco и пароль cisco, увидим, что доступ действительно есть (рис. 9).

Рис. 9: Проверка работы FTP у администратора

Попробуем провести аналогичную процедуру с другого устройства сети. Увидим, что доступ запрещён (рис. 10).

Рис. 10: Проверка недоступности подключения по FTP с другого устройства сети

Настроим доступ к файловому серверу. В списке контроля доступа servers-out указано (в качестве комментария-напоминания remark file), что следующие ограничения предназначены для работы с file-сервером; всем узлам внутренней сети (10.128.0.0) разрешён доступ по протоколу SMB (работает через порт 445 протокола TCP) к каталогам общего пользования; любым узлам разрешён доступ к file-серверу по протоколу FTP. Запись 0.0.255.255 — обратная маска (wildcard mask). Настроим доступ к почтовому серверу. В списке контроля доступа servers-out указано (в качестве комментария-напоминания remark mail), что следующие ограничения предназначены для работы с почтовым сервером; всем разрешён доступ к почтовому серверу по протоколам POP3 и SMTP. Настроим доступ к DNS-серверу. В списке контроля доступа servers-out указано (в качестве комментария-напоминания remark dns), что следующие ограничения предназначены для работы с DNS-сервером; всем узлам внутренней сети разрешён доступ к DNS-серверу через UDP-порт 53 (рис.11).

Рис. 11: Настройка доступа к файловому серверу, почтовому серверу и к DNS-серверу

Проверим доступность web-сервера (через браузер) по имени (рис.12) и по ip-адресу (рис.13).

Рис. 12: Проверка доступности web-сервера по имени

Рис. 13: Проверка доступности web-сервера по ip-адресу

Разрешим icmp-запросы. Посмотрим номера строк правил в списке контроля доступа (рис.14).

Рис. 14: Разрешение icmp-запросов и просмотр строк правил в списке контроля доступа

Настроим доступ для сети Other. Наложим ограничение на исходящий из сети Other трафик, который по отношению к маршрутизатору msk-donskaya-gw-1 является входящим трафиком. В списке контроля доступа other-in указано, что следующие правила относятся к администратору сети; даётся разрешение устройству с адресом 10.128.6.200 на любые действия (any); к интерфейсу f0/0.104 подключается список прав доступа other-in и применяется к входящему трафику (in). Настроим доступ администратора к сети сетевого оборудования. В списке контроля доступа management-out указано (в качестве комментария-напоминания remark admin), что устройству администратора с адресом 10.128.6.200 разрешён доступ к сети сетевого оборудования (10.128.1.0); к интерфейсу f0/0.2 подключается список прав доступа management-out и применяется к исходящему трафику (out) (рис.15).

Рис. 15: Настройка доступа для сети Other и доступа администратора к сети сетевого оборудования

# 4	Самостоятельная работа

- Проверим корректность установленных правил доступа, попытавшись получить доступ по различным протоколам с разных устройств сети к подсети серверов и подсети сетевого оборудования.

Откроем терминал dep-donskaya-aamishina-1 и пропингуем разные устройства. Увидим, что серверы и другие оконечные устройства пингуются, однако к сетевому оборудованию доступа нет, как и должно быть (рис.16).

Рис. 16: Пингование устройств с dep-donskaya-aamishina-1

Откроем терминал dk-donskaya-aamishina-1 и пропингуем разные устройства . Увидим, что серверы и другие оконечные устройства пингуются, однако к сетевому оборудованию доступа нет, как и должно быть. Также попробуем подключится к web-серверу по ftp, доступ закрыт (рис.17).

Рис. 17: Пингование устройств с dk-donskaya-aamishina-1

Теперь проверим корректность настроенного доступа с admin. Есть доступ к серверу по ftp, а также успешно пингуется сетевое оборудование (рис.18).

Рис. 18: Пингование устройств с admin

- Разрешим администратору из сети Other на Павловской действия, аналогичные действиям администратора сети Other на Донской.

Разместим в рабочей области ноутбук admin-pavlovskaya на Павловской (рис.19).

Рис. 19: Логическая область с размещенным ноутбуком admin на Павловской

Настроим доступ для администратора на Павловской по протоколам Telnet и FTP, дадим разрешение устройству с адресом 10.128.6.201 на любые действия (any), Настроим доступ администратора к сети сетевого оборудования (рис.20).

Рис. 20: Настройка доступа для admin-pavlovskaya

Проверим получившийся список контроля доступа (рис.21).

Рис. 21: Проверка списка контроля доступа

Проверим, что наша настройка доступов работает корректно (рис.22).

Рис. 22: Проверка корректности настроенного доступа

# 5	Контрольные вопросы

- Как задать действие правила для конкретного протокола?

Например, permit tcp any host 10.128.0.4 eq pop3.

- Как задать действие правила сразу для нескольких портов?

Для этого нужна команда interface range.

- Как узнать номер правила в списке прав доступа?

С помощью команды show access-lists.

- Каким образом можно изменить порядок применения правил в списке контроля доступа?

Команда access-list <номер в списке> permit.

# 6	Выводы

В процессе выполнения данной лабораторной работы я освоила настройку прав доступа пользователей к ресурсам сети.

# Список литературы

1. 	Кулябов Д.С., Королькова А.В. Администрирование локальных систем: лабораторные работы : учебное пособие. Москва: РУДН, 2017. 119 с.